# 污水厂曝气加药智能决策开发参赛报告

Safe-MARL 双智能体协同控制与可视化大屏系统

# 1. 项目概述

本项目面向污水厂曝气加药运行中响应滞后、精准度低、药耗能耗高和复杂工况适应不足的问题，构建多源数据融合、下一小时出水预测、Safe-MARL 双智能体决策、约束安全盾和可视化大屏的一体化智能体系统。

# 2. 数据采集与融合

- 本地单厂小时级运行数据 4574 行。

- 国内公开监测长表 1M 行。

- 融合数据长表 1M 行，覆盖 china_public_monitor、local_plant、us_wqp。

- WQP 联网补充状态为 ok，用于外部域分布参考。

# 3. 模型与智能体设计

监督代理模型采用 extra_trees，共 349 个特征，用于同时预测下一小时 COD、NH3-N、TP 和 TN。

Safe-MARL 采用曝气智能体与投药智能体协同输出动作，共享出水风险、曝气能耗、药耗、平滑性和约束违规 reward。

# 4. 安全约束与决策闭环

所有 RL 推荐动作先进入安全盾，检查曝气强度上下限、PAC 投加上下限、单次最大调节步长和出水合规风险。随后进入安全与目标函数仲裁层：若 RL 动作不可行，或局部有界专家搜索能给出更优的合规动作，则回退到专家动作。

核心目标函数：J = wq * 水质风险 + we * 曝气能耗 + wc * PAC药耗 + ws * 平滑项 + wv * 违规惩罚；系统最小化 J，并将 reward 定义为 -J。

# 5. 系统实现

后端采用 FastAPI，前端采用 React + ECharts。系统提供摘要、时序、推荐、单点推理、RL 推荐和 AI 摘要接口。

## 核心指标

| 指标 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 融合长表规模 | 1M | 本地单厂 + 国内公开监测 + WQP 联网补充 |
| 决策样本 | 1万 | observed/load_up/rain_dilution 三类工况 |
| 监督模型 | extra_trees | 349 个特征，多输出下一小时出水预测 |
| 测试综合误差 | 0.241 | 污染物重要性加权归一化 MAE |
| 预测达标率 | 100.0% | COD/NH3-N/TP/TN 四目标 |
| Safe-MARL 可行率 | 100.0% | 所有动作经过安全盾 |
| 当前控制节能/节药 | 38.70% / 69.63% | 安全仲裁后最终推荐 |
| 传统定值节能/节药 | 44.98% / 88.97% | 训练期 P90 保守定值对照 |
| P95 响应时间 | 1.9 ms | 单组推荐响应 ≤1s |
| 论文复现动态节能 | 4.45% | Water Research 方法链复现对照 |

# 6. 结果与应用价值

- 测试集综合归一化 MAE 为 0.241。

- 预测达标率为 100.0%。

- Safe-MARL 推荐可行率为 100.0%。

- 相对当前控制，曝气节能 38.70%，PAC 节药 69.63%。

- 相对传统保守定值，曝气节能 44.98%，PAC 节药 88.97%。

- 单组推荐响应 P95 为 1.9 ms，最大 3.0 ms。

- 论文复现动态回放节能为 4.45%。

# 7. 创新点

- 外部数据深度融合但保持监督训练域隔离，避免跨域混训风险。

- 双智能体协同控制曝气与投药，兼顾合规、能耗、药耗和平滑性。

- 约束安全盾把 RL 动作转化为可执行、可解释、可回退的工程建议。

- 结合实时智能控制论文的动态特征思想，形成小时级代理动态特征和在线控制展示。

- 大屏将预测、推荐、reward、数据源、工况鲁棒性和报告摘要放在同一操作界面。

# 8. 可视化大屏截图